鹤山市住房和城乡建设局三防工作

应急预案

为切实做好我市三防工作，根据市府办《关于印发鹤山市防汛防旱防风防冻应急预案（2019年修订版）的通知》，结合本系统工作实际，制定本应急预案。

一、工作目标

坚决贯彻国家、省、市关于三防工作的部署和要求，充分认识三防工作的重要性，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，统一思想，明确任务，制定防范措施，强化防范手段，狠抓责任落实、工作落实，措施落实，全面加强三防应急处置能力和抢险能力建设，将损失减至最小，确保人民群众生命财产安全。

二、组织机构与职责

1.组织机构。成立市住建局三防工作领导小组。

组长：赵荣赞

副组长：黄仕超、邓兆广、陈广华、李青烨

成员：刘健明、关振超、吴谋、李敏华、黄建文、胡海煌、温政军、陈建军、李山川、麦福荣、苏鹤年、黄育毅、吕伟恒、李建强、杨景森、戴文明。

组长赵荣赞负责全面防汛工作；副组长陈广华负责制定、宣传、讲解政策法规以及出现重大险情与市委、市政府进行沟通、上报并组织临时抢险；副组长黄仕超主要负责保障性住房、物业小区三防工作方案的编制以及排查公房、老旧楼房、物业小区的安全隐患，对排查出的安全隐患制定整改措施；副组长邓兆广主要负责建管股、市质安站三防工作方案的编制以及排查房屋在建工程的安全隐患，对排查出的安全隐患制定整改措施；副组长李青烨主要负责建管中心三防工作方案的编制以及排查政府代建项目的安全隐患，对排查出的安全隐患制定整改措施；领导小组下设办公室，与我局办公室合署办公，刘健明任办公室主任，负责日常工作。下属各股室（单位）要建立三防联络员制度，按照各自职责建立相应的三防工作流程和制度；按照职责分工和管理权限，做好三防的有关工作。

2.工作职责。加强对保障性住房、物业小区、建筑工地等重点部位的隐患排查，迅速落实应急防灾措施；对排查情况建立台账逐项登记,督促有关单位做好薄弱部位的支护加固或拆除工作；督促、指导灾区组织危房排查和工棚人员及危房、低洼易浸地居民撤离。

三、职责分工

（一）住房保障和房屋管理股、各房地产管理所

1、负责应急值守，保证昼夜24小时值班；

2、了解灾情，向办公室草拟灾情信息；

3、组织人员赴受灾地实行救灾工作；

4、根据救灾方案，组织受灾地保障性住房、直管公房及其附属设施的抢险排险、应急检修、应急加固、快速修复和恢复重建，以及危房拆除、临时建筑搭建等工作；

5、指导利用房管档案，为灾区或防灾、救灾和恢复重建工作提供基础性资料；

（二）建筑工程和市场管理股

1、制定应急预案，建立应急抢险体系，指导项目成立应急救缓队伍，做好应急抢险的组织准备和实施工作；

2、组织开展建筑工地三防安全排查，对存在问题的，及时督促整改；

3、当施工地段、施工设备设施、临时工棚出现险情时，及时组织撤离有关人员，确保建筑工程和人民生命财产安全；及时上报灾情险情。

（三）技术管理股：

1、负责对房屋加固进行技术性指导工作；

2、加固工程质量的监督工作；加固工程的验收工作；

3、组织勘察、设计、施工力量对灾地进行对口技术支援；

（四）物业管理股

组织开展物业小区三防安全排查，对存在问题的，及时督促整改；建立应急抢险体系，做好应急抢险的组织准备和实施工作；出现险情时，及时组织撤离有关人员，确保人民生命财产安全；及时上报灾情险情。

（五）办公室

1、负责三防期间交通车辆的调度和后勤保障；

2、审查有关灾情的信息报道稿件，编发住建局抗灾、救灾的情况简报；

（六）市建设工程质量安全监督检测站

1.负责成立三防领导机构，根据应急预案，建立值班制度，确保通讯畅通，根据气象灾害预警级别落实防范措施，并切实做好抢险救灾各项措施的准备工作。

2.监督检查建筑施工现场防汛措施落实情况和现场安全状况，对存在问题的，及时督促整改。

3.及时向各在建工地进行预警。

四、工作措施

（一）房屋建筑工地三防工作

根据实际情况，组织开展对深基坑、脚手架、大型机械设备、临时设施以及其它工程、设施、设备的排查，全面加强建筑工地三防安全管理，并做好应急处置准备工作。

1、加强深基坑等危险性较大工程安全管理。排查所有在建或停建未回填的深基坑（高边坡）项目以及人工挖孔桩、地下暗挖工程、土石方工程，重点检查以上工程的施工质量，边坡或护壁等是否存在安全隐患，是否对周围环境造成影响，沟、坑周边堆载情况，排水措施等。对存在问题的，及时采取加固措施，并进一步强化对这类工程及毗邻建筑物、构筑物的实时动态监控手段和措施，及时发现并消除事故隐患。

2、加强脚手架安全管理。排查所有内外脚手架、模板支架、卸料平台，特别是加强对脚手架基础、架体结构、拉结点、剪刀撑的检查，严把脚手架施工预案、技术交底和验收关，确保脚手架安全。

3、加强起重机械安全管理。排查所有塔吊、井字架、物料提升机等大型机械设备，重点检查大型机械设备的基础、附墙、拉结点、缆风绳等涉及结构稳定的关键设施。对存在问题的，及时采取加固措施；四级风时，一律停止大型设备拆装作业；六级风或暴雨时，一律停止大型垂直运输设备作业，保证大型机械设备安全。

4、加强高处作业安全管理。排查高处作业情况，重点检查建筑工地“三宝”使用情况和临边洞口的防护情况。对存在问题的，立即予以整改。遇暴雨、六级以上强风，一律禁止进行攀登、悬空露天作业，确保人员安全。

5、加强工地临时设施安全管理。排查建筑工地临时工棚、材料仓库、围墙等临时设施，对存在安全隐患的做好修缮加固工作，防止坍塌事故发生；对建筑工地出现堵水或内涝的，及时采取措施处理；对可能出现安全问题的施工现场要及时撤离人员，防范山体滑坡、泥石流等地质灾害发生。

6、加强工地应急处置准备管理。做好建筑工地应急处置的准备工作，储备应急物资、检查应急设备，组织应急队伍，要确保排水设施、机电设备的安全正常运行，确保垂直运输设施的稳固和防风安全，确保临时用电设施防水防触电的安全措施落实到位。

7、注意及时收听收看气象灾害预警信息。及时收听收看市气象台、电视台、广播电台等媒体发布的暴雨、大风、雷电等气象灾害预警信息，根据天气变化及时做好工地三防工作。

（二）物业小区三防工作

1、各物业小区制定防风防汛应急预案，成立防风、防汛工作领导小组，明确责任，落实分工。

2、与相关部门保持密切联系，确保汛期信息渠道畅通，及时收集、传达、跟踪、上报防风、防汛信息。

3、定期检查苑区管线井道，确保苑区管线井道畅通。雨天时应派人巡视园区路面、车库、楼顶是否积水，排水是否畅通。

4、定期检查设施设备，确保苑区所有设施设备正常运作。

5、定期检查清理楼宇大堂、楼道梯间、安全出口、消防通道，确保所有通道畅通。

6、向小区业主做好防风防汛的宣传工作。

五、应急响应行动

（一）Ⅰ、Ⅱ级应急响应

1、贯彻执行上级领导、市三防指挥部的指示精神，启动局三防应急预案。

2、局三防领导小组成员到位，召开三防工作会议并研究部署防汛工作。

3、加强24小时值班。

4、收集有关险情、灾情，向市三防指挥部报告。

5、督促各三防小组人员到位，并准备好应急物资。

6、派出专项检查小组赴一线，对城镇房屋、建筑工地、危房、简易工棚的安全加固情况进行检查，疏散、转移低洼地区临时工棚住宿人员，排除各种安全隐患。要求建筑施工、高空作业等在受台风影响期间停工，并采取相应的加固措施。

7、在出现重大危险情况时，调动抢险小组赴现场抢救。

8、应急响应取消后，要求各建筑单位立即对建筑工地围挡、脚手架、塔吊、起重机械等有可能存在安全隐患的部位进行停工自查，塔吊起重机械进行维保检测。我局与市质安站对工地进行复工检查，符合条件方可复工。

（二）Ⅲ、Ⅳ级应急响应

1、贯彻执行上级领导、三防指挥部的指示精神。

2、局三防领导小组成员到位，召开三防工作会议并研究部署三防应急工作。

3、加强24小时值班。

4、收集有关险情、灾情，向市三防指挥部报告。

5、督促各三防职能小组人员到位，并准备好应急物资。

6、派出专项检查小组赴一线，对城镇房屋、建筑工地、危房、简易工棚的安全加固情况进行检查，疏散、转移人员，重点检查低洼、基坑、地下室、高空作业等建筑工地的安全防护设施和人员撤离的落实情况，排除各种安全隐患。台风响应期间通知建工工地人员停工，并在危险地带设置隔离标志。

7、在出现重大危险情况时，调动抢险小组赴现场抢救。

8、应急响应取消后，要求各建筑单位立即对建筑工地围挡、脚手架、塔吊、起重机械等有可能存在安全隐患的部位进行停工自查，塔吊起重机械进行维保检测。我局与市质安站对工地进行复工检查，符合条件方可复工。

六、工作要求

（一）明确任务，提高认识。坚持“安全第一、预防为主”的方针，充分认识三防安全工作的重要性、紧迫性和艰巨性，把三防安全工作提到重要议事日程抓紧、抓好，以高度责任感和科学严谨作风做好三防建筑安全工作。

（二）加强领导，落实责任。各分管领导要负责三防安全工作，各单位、科室负责人要切实履行三防工作第一责任人的职责，进一步组织好三防抢险队伍，建立完善各项工作制度，明确任务，责任到人，各负其责。

（三）筹备物资，有备无患。各单位要落实好三防资金和物资，做好抢险物资的补充和储备工作，三防物资一定要足额储备到位，要做好抢大险、抢难险的准备。发生较大险情时，要及时报告上级有关部门，并开展联合抢险救灾工作。

（四）开展排查，确保安全。重点检查三防机构、抢险队伍、三防预案、三防物质的准备落实情况，建筑工地的基坑开挖、围墙、塔机和大型起重设备的安全情况进行全面疏通和维修，坐到全面部署，重点突出。对检查出的事故隐患，要明确责任，有条件的必须立即整改好。三防期间要加强安全巡查，对重点设施和一时未能彻底整改的重大事故隐患要采取切实有效的防范措施加强监控，及时发现险情并及时抢护，确保安全。

（五）加强值班，落实人员。根据局办公室排出的三防值班表，值班人员要按时到岗到位，认真做好三防值班工作，及时协调处理群众反映的城建方面三防工作存在的问题，做好值班记录，值班中出现的突发事件应及时向市三防指挥部和带班领导报告并认真协调处理。

七、处理预案

（一）值班人员接到险情或事故报告后，应立即报告局值班领导和主要领导，并迅速上报市政府办。

（二）局三防领导小组成员应在最短的时间内赶到现场，各有关股室、单位负责人应根据各自的职责开展工作。

（三）及时与安全、消防、卫生、医院、公安、交通等相关单位部门联系，通报情况，求得援助。

（四）各股室、单位全体人员在汛期要保证24小时通讯畅通，随叫随到，第一时间进入事发现场。

（五）局股室值班电话：8939609